附件2

北京市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 祥龙公司整改方案第十项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 在推进绿色高质量发展方面，生态环境保护主体责任落实不到位。主体责任缺失，个别企业对自身承担的生态环境保护责任认识不到位，底线意识不强，违法违规问题时有发生。机动车拆解厂生态环境问题突出。博瑞联通公司主体责任落实不到位，机动车回收拆解过程环境污染问题多发。卸油区未采取密闭措施，未配备油气回收装置，挥发性有机物无组织排放问题突出，处理设施的活性炭自2022年底以来长期未更换；厂内28台非道路移动机械中23台无编码，抽测21台六成超标。露天拆解现象较为普遍，防雨、防渗不到位，大量拆解产物露天堆放，废油废液遗撒问题多发；汛期含油废水流入未做防渗的雨水管网，经检测石油类超地表水V类水体标准10倍。危险废物管理不严，台账不全、底数不清，厂区违规贮存约10吨废三元催化器未及时转运，抽查118个有65%的催化剂载体遗失；废油泥、含油锯末未按规定收集转运，存在较大环境风险。此外，该企业未按规定设置独立新能源动力电池贮存区，未对空调制冷剂进行回收。 |
| 责任单位 | 祥龙博瑞集团；祥龙公司安全环保部 |  |
| 整改目标 | 加大监督检查力度，压紧压实主体责任，规范企业经营行为。 |  |
| 整改措施 | （一）对废油液回收区域进行改造，封闭作业区域，配备油气回收装置。按期对处理设施的活性炭进行更换并登记记录。建立危险废物台账及转运联单记录；与有资质的第三方公司签订合同，办理转运手续，及时转运废三元催化器；完善催化剂载体登记管控流程。对超标车辆加装尾气净化装置，使之符合环保要求；对无编码非道路移动机械进行编码申请；对园区作业叉车实施电动化。 （二）对拆解车间进行防渗改造，将拆解作业移至室内，并加强监督检查严禁露天拆解；加大对固体废弃物的清运频次，及时清理产生的固体废弃物；配备防遗撒应急物资，在指定区域放置锯末收集桶，做好应急处理。规范拆解作业，有效减少含油废物遗撒。按拆解规范要求完成动力电池贮存专区设置；购置空调制冷剂回收设备及配套设施，及时做好制冷剂回收和转运。 （三）梳理园区内的雨水管线，封堵废旧管线。 （四）将上述隐患问题纳入日常安全检查范围中。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | （一）对废油液回收区域进行改造，封闭作业区域，配备油气回收装置。按期对处理设施的活性炭进行更换并登记记录。建立危险废物台账及转运联单记录；与有资质的第三方公司签订合同，办理转运手续，及时转运废三元催化器；完善催化剂载体登记管控流程。对超标车辆加装尾气净化装置，使之符合环保要求；对无编码非道路移动机械进行编码申请；对园区作业叉车实施电动化。 （二）对拆解车间进行防渗改造，将拆解作业移至室内，并加强监督检查严禁露天拆解；加大对固体废弃物的清运频次，及时清理产生的固体废弃物；配备防遗撒应急物资，在指定区域放置锯末收集桶，做好应急处理。规范拆解作业，有效减少含油废物遗撒。按拆解规范要求完成动力电池贮存专区设置；购置空调制冷剂回收设备及配套设施，及时做好制冷剂回收和转运。 （三）梳理园区内的雨水管线，封堵废旧管线。 （四）将上述隐患问题纳入日常安全检查范围中。 |  |
| 整改时间 | 2025年12月底，长期坚持 |  |
| 社会监督联系人 及电话 | 李志楠。66253625 |  |